黑臭水体防治技术与应用案例库

案例1 宿迁市马陵河黑臭水体整治项目

1.案例概况

宿迁市水系发达，坐拥洪泽湖、骆马湖两大湖泊，中运河、淮河等9条流域性河道，古黄河、西民便河等14条区域性河道，六塘河、利民河等39条骨干排涝河道，水生态已融入宿迁市民的生活。马陵河是宿迁市老城区一条重要排涝河道，1974年人工开挖而成，全长5.2km，汇水面积11.6km2，居住人口13.85万人，河道水质长期处于黑臭状态，严重影响周边居民日常生活，被称为宿迁的“龙须沟”。

2.案例分析

前期工作开展了全流域的地下管网排查，形成了地形、道路、管网一张图，为水系统平面、立面分析提供准确而详实的第一手资料；推进整治中，单独组织编制马陵河控制性详细规划、水质保障、片区（老旧小区、菜市场、公厕等）治理等专项方案，坚持通过城市改造和管理，强化污染源头管控；实施时序上，坚持先地下后地上、先管网后河道、先治污后活水的工作安排；管网系统方案上，坚持雨污共治、洪涝兼顾，强化竖向系统研究，通过三维模型开展了专项评估，精细化截流、溢流系统设计；河道水系统方案上，在强化控源截污主导措施基础上，根据河段不同位置进行源头生态湿地、活水跌水、生态浮岛等河道生态修复措施的科学布局。

3.整治措施

马陵河综合整治工程按照市委市政府部署，由宿迁市水务局牵头负责建设，累计投资4.15亿元，主要实施雨污水管网、初期雨水调蓄池、污水提升泵站、桥涵、道路、闸坝、河道扩挖、景观绿化等工程。

（1）截污纳管工程。对整个片区排水系统进行全面排查并制定方案，着力完善管网配套，提升污水收集能力，累计铺设污水主干管8.6km，补建和改造雨污水支管13.3km，新建、改造2 座污水提升泵站。

（2）片区改造工程。结合城市发展，推进两岸棚户区改造，退地还河、退地还绿，实现雨污分流，累计完成小区改造28个、新建雨污水管网28km以上，棚户区征收拆迁3.66万m2。

（3）源头湿地工程。沟通马陵河与中运河，配套建设源水生态湿地，通过自然净化，为马陵河提供清水补给，日补给量可达2万吨。

（4）清淤疏浚工程。加强河道内源治理，清除淤泥，拓宽河岸，增加水面，设置堰坝，保持生态基流，累计清淤10万m3，扩挖河道面积4万m2。

（5）生态修复工程。栽植生态修复能力强的水生植物，布设增氧设施，采用生态挡墙，全面提升水体自净能力和生态修复能力。

（6）景观交通工程。应用海绵城市理念，新建沿河公园，铺设人行步道，结合路网状况，打通两岸交通道路，建成南北大通道，累计增加绿化面积14.5万m2，新建道路6.2km，最终将马陵河打造成一条“生态河、景观带、南北大通道”。

4.教学衔接与分析

学生思考该黑臭水体整治过程中有哪些创新举措？

1. 初雨污染控制

一是铺设沿河雨污水干管，其中雨水干管扩大指标设计，沿线点状布设三个初雨调蓄池，实现非雨天污水全截流，初雨水全收集。二是合理确定溢流堰高程，实现25mm及以下降雨时雨水不入河，解决了70%以上降雨天污染入河问题。三是溢流口采用石笼墙设置调蓄空间，结合海绵手法解决了溢流水污染少入河问题。四是对棚户区外排水采用二次截流设计，增加调节能力，提高截流精准度，降低雨天对污水干管的冲击，减少初期雨水入河量。五是系统开展雨污水收集系统优化技术，在现状污水系统及设计截流系统资料收集、信息集成的基础上，通过ICM软件，利用GIS信息技术构建雨、污水管网水力模型。以新建截流井和调蓄池的运行工况为研究重点，进行整个雨、污水排水系统的模拟计算，分别对旱季和雨季的污水过程、截流井和调蓄池的运行特征及污水厂负荷进行分析，综合评估工程系统的调蓄能力和截污效果。

2.海绵理念运用

海绵城市是一项系统工程，坚持把工作的重点放在排水体系的竖向控制和构建，强化平面的布局和消纳。一是严格按照海绵城市试点规划确定的指标体系，以整治红线为边界，逐一复核边界条件，明确区间工作条件。二是优化灰色系统设计，以管网、调蓄池、溢流堰、缓冲区设计为核心，大力度提高灰色系统的效用。三是强化海绵手法的应用，高度融合园林、生态技术的应用，提高海绵系统成效。四是依靠技术支撑，推进海绵管家服务、海绵成果评估技术管理体系，提高项目实施的可靠性和技术支撑能力。海绵或其它生态手法应用上主要采取透水铺装、石笼挡墙、下凹式绿地、雨水溢流池、雨水花园、水体增氧、生态浮岛、雾喷系统、水生植物、砂卵石、生物洄游通道等。

案例2 南京市月牙湖黑臭水体整治项目

1.案例概况

月牙湖作为古护城河的遗存，北承钟山之水，东纳童子仓沟、卫桥沟来水，南由七桥翁泵站抽引运粮河河水入湖，西经铜芯管闸对明御河进行补水，与西北护城河遥相呼应，是南京城墙历史遗存的重要组成部分，发挥着水量调蓄、防洪排涝、主城区补水等重要的河道功能，是秦淮区水系引排格局和水资源区域调度中的重要一环。

2.案例分析

（1）防洪排涝基本达标，但存在局部易涝区

月牙湖及东西护城河区域范围内整体的防洪排涝问题尚不突出，但局部存在排涝隐患，包含友谊村、象房村以及酒精厂路以北等易涝点，由于地势低洼、月牙湖与护城河连通性不足等因素，排水压力相对较大，湖区可利用现有优势进行海绵设施建设，实现雨水的自然积存、渗透和净化。

（2）引水水源单一，补水水质有待提高

月牙湖的三条支沟——前湖溢洪通道、卫桥沟、童子仓沟，非汛期基本没有来水补给。卫桥沟和童子仓沟沿线有大量污水汇入，无法作为月牙湖的补水通道。现状主要引水水源为运粮河，水质有待提高。

（3）管网设施不完善，雨污分流不彻底

月牙湖西侧片区污水主次管网已经形成，雨污分流改造基本完成，但是部分雨水管道未进行初期雨水拦截。月牙湖公园东侧小区及企事业单位密集，雨污分流工程需进一步完善，同时截流干管难以承受片区排水需求，存在漏损现象。

（4）生态系统结构和功能不够完善，湖泊内外污染源治理有待加强

不合理的开发利用使得月牙湖自然湿地萎缩、生态破碎、生物多样性受损，生态系统整体较为脆弱，生态功能严重退化。月牙湖入湖水量较小、水动力较弱、换水周期长，且内外污染源未得到有效治理，使得湖泊局部水质恶化严重，水体富营养化程度较高，部分静水区存在水华爆发的现象。

（5）部分水域被侵占，保护管理措施有待提升

月牙湖南湖区和护城河区域南岸岸坡空间狭小，绿化杂乱，部分区域房屋、垃圾堆放等侵占现象较为严重，保护范围不够明确，管理难度大，水域长效管护机制有待进一步完善。

3.整治措施

工程总投入约1.75亿元。整治主要包括了：

（1）控源截污

为达到消除黑臭水体目标，在“截、收、清”几个方面同时用力。截：对月牙湖流域内沿湖46 个排口进行系统排查，完成26处河道排污口控源截污，并逐一编号、公示信息；收：汇水区域115个排水达标区新建雨污管网，完成雨污分流；清：月牙湖及东南护城河清除河道淤泥垃圾约37.16万m3。

（2）岸线整治

水陆联动，实施月牙湖与周边道路的一体化整治。以“一河一路”为整治理念，对河道岸线环境实施综合整治，拆除违章搭建，退让河道蓝线，建设人行步道，打造游园广场和休闲水品，使河道、道路空间有机衔接，景观风格协调统一。

（3）生态修复

在重要河段安装曝气增氧装置，种植水生植物，投放水生动物。

4.教学衔接与分析

通过案例理解人工浮床和人工增氧措施的意义，加速水体复氧过程、可氧化有机物厌氧降解时产生的致黑物质、增强河流水体的紊动、减缓底泥释放P的速度。以案例形式给学生们了解具体工程相关知识，用案例图片形式浅显易懂方式达到教学目的。

案例3 镇江市玉带河黑臭水体整治项目

1.案例概况

玉带河位于镇江市城区东部，学府路以北，谷阳路以西，是江苏大学内的重要景观河。玉带河发源于孟家湾水库，最终汇入古运河，全长约2.8km，河宽10-15m，河底标高为2.5-3m，落差甚小，几近平底。由于孟家湾水库无天然水源流入，其常年水位较低，无法对玉带河进行补给。

2.案例分析

（1）水动力不足

缺乏稳定水源，又受古运河水位顶托，水体流动性非常小，河道自净功能低，污染物无法借着水流运移与延散，几乎是停留在河道内部，以致污染物长期累积。

（2）点源污染

虽然河道两岸排入的是雨水管道，但上游雨污分流不彻底，有多处污水排入雨水管。此外，河道北岸沿线有条DN800污水干管，管材为混凝土，多处严重腐蚀、破损，污水不间断渗出，并进入玉带河中，点源污染造成水质恶化。

（3）面源污染
北面区域的地形落差大、坡度陡，雨水径流的流速快，累积的面源污染容易被冲刷，大量污染物快速排入河道，造成污染。

3.整治措施

1. 源头削减

以LID设施控制下垫面的雨水径流，去除部分面源污染。通过雨落管断接、路牙开口或线性引导沟，将屋面、道路及其他硬质化地表的雨水径流引入LID，滞留、下渗、缓排，以减少面源污染。

2.过程分流

彻底雨污分流，改善雨污混流管线，将污水截入污水管，排入污水处理厂，不排入玉带河。同时修复管线老化、断裂的现象。

3. 末端处理

增设初期雨水和CSO污染入河前的最后一道屏障，在河两岸排口处设置水质净化设施，降低入河水质污染物负荷。沿岸两侧共建12块重力流湿地，如图所示，占地面积9194m2，日处理能力50000m3，独特的设施构造、巧妙的水力设计和科学的介质配比实现了污染物的高效去除。同时，重力流湿地还拥有调蓄能力，暴雨时，可降低玉带河排涝的压力。在孟家湾水库也设置3800m2的多级生物滤池，以达到净化水质的目的。

4.教学衔接与分析

本讲主要采用案例式教学。案例教学是一种引导式、启发式的教学方式。引入黑臭水体项目真实案例，有助于增强学生学习的兴趣和自信心。让学生们接触到各种各样的实际问题，理论结合实际，并通过对这些具体问题的解决，提高学生的理解能力和应用能力。主要实现三个方面的教学目标

（1）解人工湿地的分类、构造及特点等的相关知识；

（2）掌握人工湿地场地系统工艺与技术参数选取；

（3）能够采用人工湿地技术在具体工程中应用。

案例4 常州市十字河黑臭水体整治项目

1.案例概况

常州地处长江下游，北靠长江，南临太湖，水网密布，水系发达。自2006年开始实施“清水工程”，主城区2006-2008年整治河道46条，2009-2010年整治河道14条，2011年至今，持续提升整治，城市水环境已逐步从不黑不臭向清水亲民迈进。十字河北起古运河，南至后塘河，全长约2.3km，与西侧洪庄河一起构成五星公园水系。

2.案例分析

河水流动性差，水质检测数据显示氨氮、总氮浓度等指标已达到轻度黑臭水体标准，据调查主要是由于沈家村的合流制生活污水直排十字河，而截流泵站选址方案历经两次征求周边居民意见均未通过，造成水体水质日趋恶化。

3.整治措施

（1）控源截污

在对区域排口进行充分溯源调查的基础上，按照“大分流、小截流”的原则，沿轨道交通2号线站点敷设D1000-D1200截污管道，因地制宜利用周边三堡街污水泵站既有用地建设截污泵站（2000吨/天）一座，较好地解决了新建截流泵站与周边居民之间的矛盾，实现对沈家村合流制生活污水的截流，同时在截流泵站设计中优化溢流墙高度等重要参数设置，注重安全性设计，通过自控和远控相结合，构建截流系统远程智能化管理平台，实现了截流系统的高效智能运行，保证防汛和截流的高效统一。

（2）生态补水

结合项目区域位置特点，充分利用周边京杭运河优质水质，在充分深入调研各种水环境治理技术的基础上，将超磁分离技术与黑臭河道治理相结合，在三堡街北侧陶家村绿地内建设取水泵房一座（1.5万吨/天），运河水经超磁处理成套设备混凝沉淀后通过新建的2kmD700压力管道补充至五星公园水体，一方面可加强河道水体的流动，提升河道水动力；另一方面通过补充新鲜的洁净水源，进一步改善河道本体水质，加速河道生态功能的恢复。同时与水利部门构建联动机制，通过十字河南泵站和洪庄河泵站实现十字河与后塘河的有效沟通，增强引排能力，使水系保持良性循环。

（3）生态修复

在实施控源截污和生态补水工程的基础上，构建了面积约6000m2的水生植物净化系统示范区，充分利用自然净化与水生植物功能上相辅相成的协同作用来净化水体。通过打造以沉水植物主的“水下森林净化系统”，创新生态修复治理模式，提升水体透明度，以小范围的生态辐射大水体，在达到景观水体景观功能和水质净化功能的基础上，充分体现生态可持续、环境友好的设计理念，实现水环境品质的进一步提升

4.教学衔接与分析

案例起到了课程思政效果。项目全面贯彻生态思想，结合控源截污、生态补水和生态修复等措施，逐步恢复和重建河道生态系统，逐步提高区域水环境质量，实现良性生态循环，从而获得水体整治与景观效果相结合的最佳效益。

整治工程受到周边居民的好评，提高了民众对政府的信任，为生态与社会的和谐发展奠定了良好的群众基础，促进了民众幸福指数的提高。

案例5 湖南省某公园景观湖生态治理项目

1.案例概况

该景观湖属于公园内的人工湖，多年没有得到有效维护，底部淤泥堆积，湖内养殖锦鲤和种植莲藕，日常会有地表雨水和少量生活污水流入湖内，藻类生长旺盛，形成水华，透明度低，影响感官。治理范围 ：湖泊面积 220 亩，水深 1m-1.5m，底部淤泥 0.5m-1.0m。治理目标：（1）减少水体中的藻类，防止水华产生；（2）保持水体感官、透明度良好；（3）治理之后保持水质良好，防止水质恶化。

2.案例分析

采用微生物修复技术，通过“微生物孵化器”进行菌剂投加，消解水体底部污染物，清楚水体内源性污染，改善水质，投加生态水体修复剂，减少水体中的藻类，提高水体透明度。

（1）微生物孵化器

图 1：现场安装的微生物孵化器

2）高效微生物菌种

微生物菌种优选高效复合微生物与生物酶，合理设计配方，利用微生物自身分泌的溶藻物质作为天然溶藻剂，以达到高效、环保的生物除藻目的。以碧沃丰高效微生物菌种为例。

表 1：产品介绍

3.整治效果

完成第二次投菌后，水面蓝藻明显减少，之后每次投菌第二天都可以观察到蓝藻密度在下降。经过半个月的投菌治理，景观湖全水域蓝藻几乎完全消失，基本看不到蓝藻。

图2 投药前河道

图3 投药后河道

4.教学衔接与分析

蓝藻爆发是常见的一种水体污染现象，是黑臭水体防治中常见的一种类型。通过本案例的介绍，能够让同学们掌握藻类污染水体治理方式。本案例通过微生物菌种可有效治理藻类爆发。让同学们自己去查找资料，是否还有其他的抑制藻类的方法。

案例6 某景观河道生态治理项目

1.案例概况

某景观河道长度约为4.2公里，水域面积约50000平方。该项目面临问题主要有：河道水体流动性较差，普遍存在浮萍爆发的现象，两岸均是水泥立面，有排水管道汇入，水体富营养化严重，水色呈深绿色，底部有少量沉水植物。

2.案例分析

针对以上存在问题，采用独有的微生态生物治理技术，结合景观营造等措施，综合治理该河道水体黑臭，改善水体感官体验，提高水体自净能力，以防止水体再次恶化。

图 1：治理现场

3.整治效果

经过治理，水质情况明显改善，部分河段已经稳定在四类水标准，透明度高，能见底。

4.教学衔接与分析

马陵河综合整治工程按照市委市政府部署，由宿迁市水务局牵头负责建设，自2014年7

案例7 某河道治理项目

1.案例概况

项目河道位于山东省潍坊市，自西向东穿城区而过，流速缓慢。治理河段总面积约126000㎡，雨季水深4m，枯水期水深1-3m，河宽25米左右，河道上游有个水库，中下游有个5万方的生活污水处理厂。

该河道的主要污水来源为河边村庄和生活污水处理厂，过量污水排入河道致使水体富营养化严重，透明度低，藻类大面积爆发，部分水域水面漂浮有油膜，水质恶化，治理范围为监测断面以上4.2km。

图 1：治理河段

2.案例分析

治理措施按照“控源截污、内源控制、生态调控、活水保质”的基本思路，根据项目实际情况具体实施，并结合控制目标，比选出技术可行性高、经济合理、效果显著的综合治理方式，总体技术措施如下：微生物孵化器+微生物菌种+微孔曝气+一体化污水处理设备+沉水植物

图 2：微生物孵化器基础施工及吊装

图 3：微孔曝气设备施工及运行

图4：微生物孵化器调试运行

3.整治效果

经过综合治理，在服务河段上游来水水质不超过控制断面水质标准20%时（总磷不超过10%），控制断面水质指标COD、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮等满足《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅳ类标准要求。

4.教学衔接与分析

通过案例理解人工增氧措施的意义，加速水体复氧过程、可氧化有机物厌氧降解时产生的致黑物质、增强河流水体的紊动。以案例形式给学生们了解具体工程相关知识，用案例图片形式浅显易懂方式达到教学目的。

案例8 昆山市某河道黑臭水体整治项目

1.案例概况

河道位于昆山市，治理段长度约2941m，河面宽约20-30m，水深1~1.5m，南北走向。治理前河道每天都在换水、排水，水流缓慢，水体浑浊，有腥臭味，待治区域内有少量气泡产生并翻起黑泥块，有泥斑上泛现象。

图1：治理河道

2.案例分析

河道中央有一污水井，每当雨天有大量污水涌出，导致河道水质污染指标升高，另外，与河道交汇的一支流汇入了周边农耕用地的农用排水，导致河道总磷升高，总体水质属于劣V类。

3.整治措施

4.教学衔接与分析

通过案例传达生态修复的内涵：

（1）利用岸带植物净化。许多水生植物能够大量吸收营养物质，降解转化有毒有害物质，同时水生植物根部为微生物的生长提供适宜的环境，而微生物能够降解水中污染物，比如硝化细菌、反硝化细菌、芽孢杆菌、微球菌等。植物与微生物之间有共生关系，在净化污水的同时植物也会生长得更旺盛，从而改善水质，减轻或消除水污染。

图3：种植岸带植物

（2）沉水植物净化沉水植物是水体生态修复的核心内容之一，是水体生物多样性赖以维持的基础，它的构建是水生态净化的关键，其所产生的环境效应是生态系统稳定和水环境质量改善的重要依据。水下配置沉水植被，有一定的类似“斜管沉淀池”作用，提高水体泥沙的沉降效果。同时，由于河道底泥含有大量水分和微生物絮凝团，沉水植物的吸收和矿化作用有助于降低底泥淤积厚度。因此，水底沉水植被能够减缓甚至消除因为暴雨带来的底泥上升漂浮，如金鱼藻、苦草、伊乐藻、轮叶黑藻等，这些水生植物在水体中生长后可以很好的维持水体透明度，吸收水体中富余的营养盐，也能抑制底栖藻类生长。

图4：种植沉水植物

（3）生态浮岛净化生态浮岛的水质净化主要是针对富营养化的水质而言的，通过植物在水中生长的根系，吸收利用生长所需的氮、磷等营养元素，从而直接将水体中的富营养物质消减掉。生长旺盛的生态浮岛能够减弱富营养水体中浮游藻类的光合作用，从而抑制藻类的过度繁殖，还可通过植物根系形成一个生物膜，通过其中微生物的分解和合成代谢作用，有效地去除污水中的有机污染物。

图5：生态浮岛施工

（4）微生物生态修复微生物修复强化技术是利用高效产品“微生物+酶”为核心的微生物菌剂来转化、吸收、清除或降解环境中污染物，实现水质提升，生态修复。其原理是促进和激活水环境中原有的土著微生物群落，加速微生物代谢，还可有效地促进有机物在水体中乳化和溶解，直接与水体中污染物反应，分解并破坏产生黑臭现象的有机物和条件，有效消除水体的黑臭及污泥上泛的现象。在有机物被降解的同时，又有利于微生物的多样性发展，提高微生物的活性和繁殖能力，达到一种微生态平衡，抑制有害藻类的生长，并消除水体富营养化。

图6：投加微生物菌剂

（5）水体复氧使水体加速循环、充分增氧，除去水中有机物质，消除水的层化现象，产生足够的溶解氧，满足微生物、水生动物的生态需求，使生物链得到有效修复。

图7：水体复氧

图8 整治前后对比

案例9 苍南县某海水养殖尾水处理

1.案例概况

海水池塘养殖区域总面积约66.16公顷（约993亩），其中养殖面积约55.5公顷（约833亩），共用进排水沟渠约6.02公顷（约90亩）。

图1：治理水域

2.案例分析

养殖水体常因池中的残饵，水生生物排泄物及尸体等物质腐烂、分解，引起水质恶化，使水体中N、P发生非正常变化产生有害物质，并引起水质指标升高。另外，池底常年未进行清塘晾晒，底部内源性污染物质水溶后造成水体污染。

经过治理养殖排水达到《海水养殖水排放要求》（SC/T9103-2007）二级排放标准。

3.整治措施

（1）生物滤坝本次方案中采用软性填料、BF纳米载体填料、陶粒作为生物滤坝的填料主体，通过滤料强大的比表面积为微生物生长提供优良的场所，实现硝化与反硝化作用同步进行，对大分子有机物和总氮、总磷等皆有很高的去除效果。

图4：出水口生物滤坝

（2）耐盐植物浮床通过植物在水中生长的根系，大量的吸收利用生长所需的氮、磷等营养元素，从而直接将水体中富营养物质输出。生态浮岛还可以通过植物根系形成一个生物膜，通过其中微生物的分解和合成代谢作用，有效地去除污水中的有机污染物和其他营养物质。

图5：耐盐生态浮床

（3）原位曝气增氧
采用罗茨风机将空气送至微孔管，以微气泡形式分散到水中，增加水体中溶解氧，促进水体中有益藻类和细菌的生长，增强水体自我净化功能，同时加快池底沉积物、有机碎屑的分解转化。

图6：微孔曝气增氧

（4）BF生物强化处理碧沃丰生物修复强化技术是利用“菌+酶”为核心的微生物菌剂来转化、吸收、清除或者降解池塘中污染物，促进和激活池塘中原有土著微生物群落，刺激加速微生物代谢，消除水体富营养化。

图7：微生物强化修复示意图

图8：菌剂投加作业

（5）生态沟渠通过沟渠内芦苇等耐盐植物吸附、滞留、过滤、沉淀，微生物分解、转化、养分吸收及各类动物的作用，直接从水中吸收可利用的营养物质，从而达到去除污染物净化水质的作用。

图9：生态沟渠养护

4.教学衔接与分析

根据现有池塘分散且不规则的特点，采用养殖池塘水体原位处理和生态沟渠异位净化相结合的解决方案。锻炼学生水处理项目整体方案的设计。

图2：解决方案示意图（整体）

图3：解决方案示意图（局部）

案例10 济南某景观湖透明度提升项目

1.案例概况

景观湖水域面积约1500平方米，平均水深1.5米。池内有大量的观赏性鱼类，并且种有睡莲、荷花以及少量沉水植物。治理前水色呈茶黄色，透明度低，整体感官较差。

图1：治理水域

2.案例分析

鱼类过多残饵粪便累积，导致水体富营养化，藻类爆发严重影响透明度。

3.整治措施

（1）通过投加BF高效微生物菌剂，快速清除藻类，提高水体透明度；

（2）安装曝气设备提高水体溶解氧，增加水体的流动性；

（3）水面打捞维护。

图2：解决方案示意图

4.教学衔接与分析

（1）水体复氧加速水体循环、充分增氧，除去水中有机物质，消除水的层化现象。产生足够的溶解氧，满足微生物、水生动物的生态需求，使生物链得到有效修复。

图3：曝气设备安装

（2）生物生态修复碧沃丰®微生物菌剂是由完全从自然中筛选的细菌，采用微胶囊封装工艺及独特酶处理技术配置而成，以“BF生物扩充增效技术” 为核心，是水环境治理的最佳选择。碧沃丰自主研发的产品中除了菌种，还包含有多种类的酶。酶使水体中的大分子物质转变为小分子物质，使难溶于水的物质逐步溶解，使不易被微生物降解的物质变得容易被微生物降解。这些生物酶可以作为一种催化剂，能大大提高污染物分解转化的反应速率，除此以外还能促进土著微生物繁殖加快，代谢增强，易在短时间内调整某些微生物的适应性，从而持续降解污染物，净化水体，进一步提高水体透明度。

图4：治理作业

六、治理效果

图5：景观湖治理前

图6：景观湖治理后

案例11 南宁市某江水质应急治理工程

1.案例概况

治理水域位于南宁市，天然河长16.75km，本项目黑臭河道治理长度约为5.5km，水深约1.5m，平均宽度约40m。整条河道分为上中下三段，上中游两岸做了硬化处理，河道未完全截污，两岸生活污水直接排入河道

2.案例分析

河道水体黑臭明显，现场勘查底部有黑泥，厌氧发酵产气冒泡严重。在大道桥两边有生活污水排污口和雨水管，每日都有生活污水源源不断进入河道。根据区域环境质量现状检测结果，水体污染严重，主要是由于沿岸直排口的点源污染和河道底部的内源污染，其次是河道沿岸面源污染及河道水流缓滞，导致水体污染。

3.整治措施

坚持污染源点源和面源治理与生态修复相结合，内源治理与外源治理并重，保持河道水体生态系统的良性循环。本次治理，以生物技术解决方案为主，采用了“截污控源+内源治理+生境改善+水质提升”多方位治理模式相结合，强化微生态系统，消除水体污染，提高水体自净能力。

利用高效微生物进行强化降解，对污染河道水生态中各个缺失的微观生物链环节进行修补，由于水体微生态环境的改善，生物多样性开始逐步恢复，水体生态进入良性循环后，水质越来越好。

图1：河道生态治理解决方案

4.教学衔接与分析

河道黑臭治理中投加微生物菌剂的同时，在工程河段部分区段种植人工水草，通过人工水草载体与高效菌剂的协同作用更加有效的增加水体中微生物的数量及种群质量，更好地提高水体的自净能力与河道纳污能力。让学生能够理解微生物菌剂在黑臭治理中常见用法。

经过整治和后续运营维护，治理河段水质从重度黑臭水体提升为不黑不臭，河道底泥和水体感官也得到明显改善，水体无异味，透明度良好，水体的自净能力与河道纳污能力大大提高。

案例12 甘肃省天水市麦积区新阳镇胡家大庄村农村黑臭水体整治项目

1.案例概况

本案例治理水体名称为胡大村大塘，2019年排查后纳入国家监管清单。水体位于胡家大庄村内，水面面积为4700m2，水体黑臭严重。经调查，塘内水体来源为灰水和雨水，塘岸线未硬化，水面漂浮物量约1300 m2，水体淤泥厚约1.5 m。经分析，本黑臭水体污染成因为农村生活垃圾、生活污水（灰水直排）以及随地表径流带来的面源污染。

2.案例分析

控源截污：在胡家大庄村建设1座集中式污水处理站，处理工艺为A2O，日处理规模为500 m3（镇政府所在地村庄及邻近村庄污水均纳管进入该污水处理站）；配套新建管道总长共计2604.1 m，维修改建管道172 m。

内源治理：村内建设生活垃圾收集点，加大生活垃圾收集转运处置力度。清理黑臭塘淤泥约7520 m3、清理水面漂浮物及生活垃圾约180 m3。

生态修复：黑臭塘内种植水生植物1200m2，通过曝气、跌水、喷泉等方式进行人工增氧，辅助提升水体内溶解氧浓度。

3.整治成效

胡家大庄村农村生活污水处理站运行良好，出水标准达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 62/T 4014）一级标准。本黑臭水体于2020年正式销号，据2021年水质检测结果，水体溶解氧为7.6 mg/L，氨氮为0.14 mg/L。通过黑臭水体的治理，带动改善胡家大庄村的环境质量，助力胡家大庄村成为周边村庄居民的休闲地，村民幸福感、获得感明显提升，为胡家大庄村实现乡村振兴奠定扎实基础。

4.教学衔接与分析

对标教学知识点：黑臭水体治理技术的治理措施，主要包括外源减排、内院控制、水质净化、补水活水和生态修复、长效管理制度等方面。

让学生了解到针对农村黑臭水体污染源，综合采用控源截污、内源治理和生态修复措施，实现“清水复流”。在控源截污方面，辐射周边相邻村庄农村生活污水治理工作，最大限度提高现有村庄生活污水处理站利用率；同时将部分坑塘改造成氧化塘，利用土壤-微生物-植物生态系统净化水质的同时，拦截部分随地表径流进入的面源污染。在生态修复方面，结合村庄发展规划，充分考虑水体景观功能，将部分改造为湿地公园，水体净化的同时带动村庄环境整体提升，助力胡家大庄村全面实施乡村振兴战略。

案例13 甘肃省庆阳市华池县五蛟镇农村生活污水治理项目

1.案例概况

李良子村地处五蛟镇南部，全村土地面积17.5平方公里，共辖6个村民小组348户（已搬迁户45户）1354人，日均生活污水排放量约为54.16 m3/d。该村农户居住区分为3集中居住区、川区和偏远山区。相应的，村庄污水治理采取3种模式：一是集中居住的100户农户及43家个体门店，采取管网+收集池（100m3）收集后，集中拉运至五蛟镇污水处理站处理，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准；二是完成水冲式厕所改造的97户农户，黑水（水冲厕）经化粪池无害化处理后由专业队伍抽运至农田利用，灰水就近进入小菜园、小果园消纳利用；三是使用旱厕的106户农户，粪污无害化后由农户自行还田利用，灰水就近进入小菜园、小果园就地就近消纳。

2.案例分析

集中居民区农户生活污水治理工艺如何选择？本项目选择户内厨房污水由农户自行进行隔油处理后，与冲厕污水集中收集后进入污水收集池，收集池满前由吸污车将污水运输至乡镇污水处理站进行处理，处理后达标排放。

3.整治措施

因地制宜、统筹改厕、适度治理。李良子村属于典型的欠发达贫困村庄，村民居住方式多样，生产生活习惯差别较大，改厕进度不一，若采用集中建站的模式，建设和运维费用很难得到有效保障，设施闲置风险较高。因此，李良子村结合村民居住特点、生产生活习惯，统筹衔接改厕工作，采用集中拉运+分散治理的模式，即有效减少农村生活污水污染物排放，又充分利用粪尿（污）氮磷资源，同时将部分可利用灰水用于散养畜禽饮水，节约建设和运维成本的同时，实现环境效益和经济效益的协同发展。目前，该模式在华池县范围内得到了广泛的推广，对天水市全市农村生活污水治理工作起到引领示范效应。

4.教学衔接与分析

教学重点对于偏远山区农户污水处理的方式选择。

本项目案例适合位于黄土高原丘陵沟壑、川塬相间的地貌的村庄，气候特点为干旱缺水，村庄社会经济发展阶段为欠发达。

案例14 洪江市相思湖黑臭水体整治项目

1.案例概况

相思湖位于洪江市黔城镇，水体面积约12.9公顷，全长1.29km，湖畔常住人口2万人。由于生活污水直排、底泥淤积及上游废弃钒厂和矿区的工业废水直排，相思湖水质不断恶化，严重影响周边居民日常生活。

2.案例分析

完成环湖水生态系统构建及周边地块生态修复，恢复相思湖水生生物多样性功能，湖水水质和底泥浸出水质达到地表水IV类标准，生态修复面积12.9公顷。

3.整治措施

（1）控源截污

采用雨污分流和截污管道、入湖口生态景观湿地建设及城市雨水资源化利用的方案对相思湖沿线5个排污口进行综合整治，结合海绵城市的建设，采用各种低影响开发（LID）技术、初期雨水控制与净化技术、地表固体废弃物收集技术、土壤与绿化肥分流失控制技术，以及生态护岸与隔离（阻断）技术、入湖口湿地技术等手段进行雨水资源化利用。

（2）内源治理

针对产生黑臭水体水系，对整个湖泊进行绞吸船清淤，并对淤泥进行处理修复。

（3）生态修复

构建水生态系统及周边地块生态修复工程，主要通过入湖生态系统建设、生态浮岛及水生植物种植、活水补水工程等方面来实现。

（4）活水补水

主要采用活水循环和清水补给两种手段。

活水循环措施通过水系连通、设置提升泵站、 利用风力或太阳能等方式实现水体流动，增加水体流动性。

清水补给措施以城市再生水、 城市雨洪水、 清洁地表水等作为城市水体的补充水源， 增加水体环境容量。

4.教学衔接与分析

建立环境在线监控系统及应急系统，实时监控水质情况，当局部区域受到外源污染负荷冲击时，向水体投加净水微生物制剂及生物除藻剂等，防止发生“水华”等现象，提高水体透明度；建立环保宣教工程，使环保理念深入人心，形成长效机制。

整治后的相思湖达到了整治目标，实现了水体“长制久清”。相思湖整治工程提升了市民生活品质和环境质量、促进了水资源持续利用，拉动了环保产业，增加了GDP和旅游效益，对进一步改善洪江市整体环境，加快推进怀化市水环境治理工程建设具有重大意义。

案例15 常德市阳明湖水系杨家港河黑臭水体整治项目

1.案例概况

常德市阳明湖水系综合治理工程杨家港河黑臭水体整治项目西起于阳明大道，东至善卷路，总长约1.1km。因南岸常德水产市场未进行雨污分流，造成污水直排河道，河道底泥淤积；加上沿岸居民生活垃圾和水产市场的死鱼死虾随意倾倒等原因，导致水体黑臭。

图1地理位置图

2.案例分析

控源截污

（1）完善雨污分流系统：新建北岸风光带截污管道，将区域生活污水全部纳入市政污水管网系统。沿河步道增设雨水沟，防止绿化带泥沙冲刷流入河道。

（2）直排口截污：新建807m截污管道对南岸水产市场污水直排口进行截流，通过市政污水管网排入江南污水处理厂。

生态修复

（1）采用生态护岸：对原有2200m土质河岸进行石笼网驳岸改造，恢复岸线。

（2）结合河道景观和功能性要求，对杨家港河进行河道拓宽及岸线整治，新增生态化岸线2.2km。

3.整治措施

结合杨家港黑臭水体整治工程，沿河道两侧构建善卷纪念亭、百德墙、公园绿道和亲水平台等设施，既解决了水体黑臭问题，又弘扬了善卷文化，全面提升该片区的文化内涵和景观性。

4.教学衔接与分析

重点以案例形式黑臭水体控源、截污与治污以及水体疏浚的具体措施技术、质量控制要点等内容。经过控源截污、内源治理、生态修复等一系列措施后，杨家港河水体自净能力增加，水质得到明显改善，水体消除黑臭，河道泄洪和调蓄能力增加，岸绿水畅景观形成，为附近居民提供了休闲娱乐场所，已成为城市中一道靓丽的风景。